I° Circolo didattico “S. Filippo” Città di Castello

Innovascuola Altotevere

Sperimentazione LIM Wii

Particolarmente interessante è risultata la messa a punto e la sperimentazione di

Lim realizzate su carrelli portatili utilizzando i telecomandi WII Nintendo e software open source. Nelle foto che seguono è documentata tale sperimentazione che ha consentito di dotare sostanzialmente tutte le aule dei 6  plessi di scuola primaria del circolo di LIM  con limitatissimi investimenti (meno di 1000€  a postazione tutto compreso).

La prima problematica affrontata è stata mettere a punto una LIM:

- facile da trasportare

- stabile e sicura

- e facilmente collocabile anche in aule piccole

Dopo varie prove abbiamo scelto un carrello in acciaio zincato con montanti da 6 millimetri che copre pochissimo la visuale, facile anche da montare e smontare per poter facilmente regolare l’altezza del piano in  cui collocare il videoproiettore.

L’altezza del proiettore è infatti rilevante per:

- regolare altezza della  lim per i bambini

- evitare problemi di parallasse

- ridurre il problemi del cono d’ombra (più è in altro  minore è il problema)

Il Carrello è stato dotato anche di rute con freni ed i componenti sono stati fissati con fascette per la sicurezza dei ragazzi e del personale (il sistema è molto stabile e leggero).

Ogni carrello è completo di stampante multifunzione, diffusori audio e caricabatterie. È stato infatti sperimentato l’adattatore della ditta Proteon per alimentare la wii da porta usb ma con scarsa funzionalità. Abbiamo quindi preferito usare sia per i telecomando che per i “pennarelli” delle batterie ricaricabili.

Una problematica rilevante e risultata la regolazione fine del puntamento del telecomando per ottenere risultati ottimali.

Dopo varie prove il problema è stato brillantemente risolto utilizzando dei supporti per navigatori satellitari  (del costo di 9,90 €) che ci hanno consentito di fare una regolazione veramente millimetrica. Oltre ai telecomandi originali sono stati utilizzati anche dei telecomandi compatibili meno costosi (39 €) che funzionano altrettanto bene.

Abbiamo provato vari tipo di proiettori orientandoci poi su un epson da 2200 ansi lumen luminoso, piccolo, utilizzabile anche a 2 metri dalla superficie di proiezione e con tempi di spegnimento minimi (2 3 secondi) che  salvaguardano le lampade in caso di spegnimento accidentale del sistema.

E’ stato sperimentato sia l’uso del pennarello con pulsante da attivare con indice o pollice senza toccare le superfici che con pennarello che si attiva a pressione.

La prima soluzione , seppure necessiti di maggiore addestramento per la motricità fine, ci ha dato migliori risultati perché utilizzabile su qualsiasi superficie (di solito si attacca un semplice  foglio su una parete o una lavagna).

I carrelli vanno in rete utilizzando il wifi o anche degli apparati per il cablaggio via rete elettrica che consentono ottime prestazioni senza esporre i ragazzi a radiazioni elettromagnetiche.

Sono stati utilizzati vari sistemi operativi:

- windows xp sp2/3

- windows xp tablet edition

- windows 7

- ubuntu

Particolarmente utile è stato utilizzare in windows xp tablet ed in windows 7 la funzionalità di inchiostro digitale già presente nel sistema operativo.

Piuttosto che le varie witheboart spesso si preferisce utilizzare direttamente openoffice 3.2.

massimo.belardinelli@istruzione.it

fio.rella@libero.it

tille azioni elettromagnetiche.a radiazioni elettromagnetiche.con per i cablaggio via rete elettrica che consentono ottime pres

Molto utile è risultata la piattaforma FAD sviluppata sul software open source Moodle.